Mi a hálózati réteg feladata?

- Csomag eljuttatása a forrástól a célig

  - Az adatkapcsolati réteg szolgáltatásait használja

- Esetleg több útválasztón és több hálózaton keresztül

- Ismernie kell a hálózat topológiáját

- Útvonal kiválasztása

  - Optimalizálás

  - Túlterhelés elkerülése

Ismertesse a Tárol-és-továbbít típusú csomagkapcsolás működését.

- Hoszt:

  - csomagot a szolgáltató felé pont-pont kapcsolaton keresztül küldik a legközelebbi útválasztóig

- Útválasztó tárolja a csomagot, míg be nem érkezik

  - Ellenőrzés (CRC)

- Útválasztó a következő útválasztónak küldi a csomagot

  - Amíg meg nem érkezik a címzett hoszthoz

Ismertesse a datagram alapú (összeköttetés nélküli) hálózatok működését. Mit tartalmaz az útválasztó táblázat?

- Datagramalapú hálózat

- Nincs előre kiépített útvonal

- Minden csomag egyedi úton halad

- Analógia: levél/távirat

- Példa: IP

- Forrás hoszt:

  - Csomag címzettnek

  - Cím: pl. IP cím

- Útválasztók:

  - Fogad/tárol/továbbít

  - Útválasztó táblázat alapján dönt

  - Ezt az útválasztó algoritmus tartja karban

Ismertesse az összeköttetés alapú hálózatok működését. Milyen adatokat tartalmaznak az útválasztó táblázatok?

- Virtuálisáramkör-alapú hálózat

- Először útvonal kiépítése, végül lebontása

  - „virtuális áramkör”

  - Ennek azonosítóját tárolják az útválasztók (összeköttetés [ÖK] azonosító)

- Minden csomag egy úton halad

- Végül az útvonal lebontása

- Analógia: telefon

- Példa: MPLS

Hasonlítsa össze az összeköttetés-alapú és az összeköttetés nélküli hálózatokat az alábbi szempontok szerint: áramkör felépítése, címzés, útválasztás, hibatűrés.

Ismertesse az útválasztás és a csomagtovábbítás lényegét, a két fogalom közti különbséget. Ismertesse a legrövidebb útvonalat kiválasztó Dijkstra-algoritmus működését.

- Útválasztás

  - Hálózati réteg arról dönt, hogy egy beérkező csomagok merre menjenek tovább

  - Ehhez meg kell tanulni a hálózat aktuális topológiáját

  - A hálózati eszközök együtt, elosztott módon végzik

  - Eredmény:

    - útválasztó táblázatok feltöltése és karbantartása

  - Lassú folyamat

- Csomagtovábbítás

  - Amikor a csomag beérkezik, továbbítás a megfelelő irányba

  - A korábban megtanultak (táblázatok) alapján

  - Gyors

- Dijkstra algoritmusa:

  - keressük egy adott csomóponttól (forrás) a legrövidebb távolságokat (a forrás legyen A)

Az alábbi hálózatban határozza meg az A pont és az összes többi pont közötti legrövidebb utat a Dijkstra-algoritmus segítségével.

A->D:

3+2+4+2+3=14

3+2+1+6+3=15

7+6+3=16

3+4+4=11

Ismertesse az elárasztás működését.

- Szabályok:

  - Minden beérkező üzenetet továbbítunk minden szomszédnak

    - Kivéve annak, akitől kaptuk

  - De csak egyszer!

    - Azonosítani kell az üzeneteket (pl. sorszám+feladó azonosítója)

    - Meg kell jegyezni a továbbküldött üzenetek azonosítóját

- Nagyon egyszerű, robosztus

- Nem takarékos

  - Feleslegesen sok üzenet

  - Egy állomás többször is megkaphat egy üzenetet

- Nagyon fontos és gyakori építőelem

Ismertesse a távolságvektor-alapú útválasztás működését.

- Minden útválasztóban táblázat:

  - Minden célig a legrövidebb távolság

  - Minden célhoz a következő ugrás azonosítója

- A táblázatokat egymással (szomszédokkal) tudatják

- Frissíti saját táblázatát az alábbi források alapján:

  - A szomszédoktól kapott információ (táblázat)

  - Szomszédoktól mért „távolság” (ugrás, késleltetés)

  - Számítás:

    - Távolságom X-től = min(Si szomszédom távolsága X-től + távolságom Si-től)

Ismertesse a 24. dia példájában, hogy a J csomópont hogyan számítja ki a B, K és F csomópontokhoz tartozó táblázat-bejegyzéseket.

Ismertesse a távolságvektor-alapú útválasztás kapcsán felmerülő végtelenig számolás problémáját.

- A program beleragad egy végtelen loop-ba, ahonnan nem tud továbblépni.

(

- Probléma: információ esetenként lassan terjed

  - Jó hír gyorsan terjed (van egy új csomópont / új link)

  - Rossz hír lassan terjed (egy csomópont/link megszűnt)

    - Végtelenig számolás problémája

)

Ismertesse a kapcsolatállapot-alapú útválasztás működését.

- A szomszédokkal való kapcsolatokat használja/cseréli (Link State Routing)

- Minden útválasztó tennivalója (5 lépés):

- Felkutatni a szomszédait és megtudni a hálózati címeiket.

- HELLO üzenetek minden linken

- Beállítani a távolság vagy a költség értékét a minden szomszédjáig a mért késleltetés alapján.

- A költség a sávszélesség reciprokával arányos

- Mérés: pl. ECHO körülfordulási ideje

- Összeállítani egy csomagot, amely a most megtudottakat tartalmazza.

- Tartalmaz még sorszámot és kort is.

Az ábrán látható hálózatban töltse ki az egyes csomópontok kapcsolat-állapot csomagjait.

Az alábbi kapcsolat-állapot csomagok alapján rajzolja fel a hálózatot és határozza meg az A és D csomópontok közötti legrövidebb utat.

Milyen problémái vannak a kapcsolatállapot- és távolságvektor-alapú algoritmusoknak? Milyen körülmények között alkalmazhatók?

- Teljes hálózat topológiája kell hozzá

- Nagy hálózatokra nem alkalmasak

Ismertesse a hierarchikus útválasztási algoritmusok működését.

- Alapötlet: a hálózatot régiókra kell osztani

- Útválasztás két lépesben:

  - Régiók között

  - Régión belül

- Analógia:

  - Levéltovábbítás

  - Telefonközpontok

Az ábrán látható hierarchikus hálózatban határozza meg a 2B csomópont hierarchikus útválasztó tábláját.

2B->3

2B-2A-1B-1C-3

2B|2A|4

Ismertesse az adatszórás működését. Milyen módszereket alkalmazhatunk?

- (Broadcasting)

- Cél:

  - a hálózat minden csomópontjához eljuttatni az üzenetet

- Legegyszerűbb megoldás:

  - elárasztás

- Egyéb módszerek

  - Feszítőfa alkalmazása

Ismertesse a többesküldés működését. Milyen megvalósítási módszereket alkalmazhatunk?

- (Multicasting)

- Cél:

  - a hálózat egy csoportjához eljuttatni az üzenetet

  - A csoportnak van egy közös címe

- Lehetséges megoldások

  - Elárasztás + vevőben szűrés

    - Jó, ha sűrű a hálózat

    - Pazarló, hiszen oda is eljut, ahová felesleges

  - Csonkolt feszítőfa alkalmazása

    - Feszítőfa építése a forrásból

    - Felesleges részek levágása

Ismertesse a bárkinek-küldés működését. Milyen módon valósítható meg?

- (Anycasting)

- Cél:

  - a hálózat egy csoportján belül…

  - … egy tetszőleges (legközelebbi) taghoz kell eljuttatni az üzenetet

  - A csoportnak van egy közös címe

- Megoldás:

  - Minden csoporttagnak ugyanaz a címe

  - A távolság- vagy kapcsolatállapot-alapú útválasztás mindig a legközelebbit választja ki

Ismertesse az útválasztó működését, amely két különböző hálózatot köt össze (pl. MPLS és Ethernet).

- Útválasztó fogadja a keretet

- Eldobja az L2 keretet

- L3 csomagból kiveszi a címet

- Dönt a továbbítás irányáról

- Becsomagolja a megfelelő L2 keretbe (esetleg darabol is)

- Továbbítja az új keretet

Rajzolja fel az útválasztóba beérkező és az onnan távozó keretek felépítését.

Ismertesse az alagút típusú átvitel működését.

- Gyakori probléma:

- Forrás és célhosztok azonos típusú hálózaton vannak

  - Pl. egy cég két telephelye IPv6

- A közbülső hálózat más típusú

  - Pl. IPv4.

- Alagút (tunnel):

  - Becsomagoljuk a forrás csomagot a közbülső hálózati réteg csomagjába

  - Átvitel

  - Kicsomagolás

  - Az eredeti protokoll szerint halad tovább

Miért szükséges a csomagok tördelése?

- Csomagok mérete különböző

- Hálózatok maximális csomagmérete (MTU) is változik

- Mit tegyünk, ha nagy a csomag, de „keskeny” a hálózat

  - Csomagok tördelése

- Hol tördeljünk?

  - A feladó tördel MTU szerint

  - Az útvonalválasztók tördeljenek igény szerint

Ismertesse az átlátszó darabolás működését. Mik az előnyei és hátrányai ennek a megoldásnak?

- Minden hálózatban a belépéskor darabolás, kilépéskor összeállítás

- Sok munka az útválasztóknak

Ismertesse a nem átlátszó darabolás működését. Mik az előnyei és hátrányai ennek a megoldásnak?

- Minden hálózatban a belépéskor darabolás, de kilépéskor nincs összeállítás

- A csomagot a címzett állítja össze

- Egyszerű (pl. IP)

Mit jelent az MTU?

- Hálózatok maximális csomagmérete

Hogyan tudja meghatározni egy forrás csomópont az MTU-t??????

Mit jelent az belső átjáró protokoll? Mi a célja? Nevezzen meg példákat. Melyik módszert használjuk elterjedten?

- Cél: minél hatékonyabb útvonalkeresés saját hálózaton belül (intradomain routing)

- RIP (Routing Information Protocol)

  - Távolságvektor-alapú

  - Végtelenig számolás problémája

- OSPF (Open Shortest PathFirst)

  - Kapcsolatállapot-alapú

  - A leggyakoribb belső átjáró protokoll

- IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

  - OSPF elődje

Mit jelent a külső átjáró protokoll? Mi a célja? Nevezzen meg konkrét protokollt.

- Cél: AS-ek közötti útvonalkeresés

- BGP (Border Gateway Protocol)

Milyen szolgáltatásokat különböztetünk meg a külső átjáró protokollokban? Ismertesse ezek jelentését.

- Tranzit: átmenő forgalom az internet másik oldal felé (pl. ügyfél-ISP, ISP-ISP)

- Peering: az egymás közötti forgalom ingyenes (ISP-ISP)

Ismertesse a BGP működését. Mit tartalmaz az útvonal-vektor? Hogy épül fel egy útvonal-vektor?

- BGP útvonal-vektort használ

- Cél prefix – Útvonal (AS-ek sorozata) – következő ugrás

- A BGP az útvonal-vektorokat terjeszti a hálózatban az útválasztókon keresztül

- Az AS határán az útválasztó a lista elé teszi az AS számát, a következő ugrásnak pedig magát állítja be

- A határ-útválasztók egymás útvonalait is megtanulják

- Útválasztás a kapott útvonal-vektorokat alapján történik

Ismertesse a BGP-ben gyakran alkalmazott stratégiákat.

- Peering útvonalaknak előnye van a tranzittal szemben

- Rövidebb útvonal jobb

- AS-en belül a legolcsóbb (legrövidebb) útvonal használata

  - Ez a korai kilépés, vagy forró krumpli útválasztás

  - Pl. az A-C csomagok a felső útvonalon fognak haladni, a B-C csomagok pedig az alsón

- A határon csak olyan útvonalat hirdet, amelyet a szomszéd AS felé támogat

  - Többit kiszűri (akkor is, ha ilyen útvonal létezik)

Ismertesse az IPv4 fejrész egyes mezőinek feladatát (ábra alapján).

- Verzió: 4

- IHL:

  - fejrész hossza 32 bites szavakban

- Differenciált szolgáltatások:

  - 6 bit: szolgáltatási osztályok (pl. gyorsított, biztosított)

  - 2 bit: explicit torlódásértesítés

- Teljes hossz:

  - Fejrész + adatrész, max. 65535 bájt

- Azonosítás:

  - Darabolás esetén a datagramot azonosítja

  - Azonos datagramhoz tartozó darabok azonosítója ugyanaz

- Nem használt bit

- DF (Don’t fragment):

  - Darabolás tiltása

  - Hasznos az MTU (legnagyobb átvihető adategység) felderítésére

- MF (More fragments):

  - Minden darabban 1, kivéve az utolsót

- Darabeltolás:

  - Darabolás esetén a jelen darab pozíciója a datagramban

- Élettartam:

  - Ugrásokat számolja, minden ugrásnál értéke csökken eggyel

  - Ha nulla, a csomagot el kel dobni

  - Megelőzi, hogy hiba esetén a csomagok végtelen ideig kószáljanak

- Protokoll:

  - Melyik szállítási protokollnak kell adni a csomagot?

  - Pl. TCP, UDP

- Fejrész ellenőrző összeg:

  - 16 bites ellenőrző összeg

  - Minden ugrásnál számítani kell  (hiszen az élettartam változik)

- Forráscím, célcím:

  - 32 bites IPv4 címek

- Opciók:

  - Azonosító, hossz, adat

  - Ritkán használt funkciók számára

    - nem kell állandó helyet a fejrészben fenntartani

  - Ritkán használják

Ismertesse az IPv4 címek felépítését. Mit jelent a prefix, a hoszt-rész, az alhálózati maszk és a prefix hossz?

- 32 bites

- Jelölés:

  - Pontokkal elválasztott decimális jelölés. Pl. 193.224.41.159

- Hálózati rész

  - előtag (prefix)

    - A hálózat folyamatos címblokkja

- Állomás (hoszt) rész

- Alhálózati maszk:

  - Egyesek a hálózati rész helyén, nullák az állomás részen

  - Pl.: 255.255.255.0

- Prefix hossz jelölés: egyesek száma az alhálózati maszkban

  - Pl. /24, /25, /8, stb.

A 123.45.67.89/24 IP-címhez határozza meg a cím bináris alakját, a bináris és decimális alhálózati maszkot, a hálózat címét, az első és utolsó hoszt címet és a broadcast-címet. Hány állomás lehet ezen a hálózaton?

- Decimális: 123.45.67.89

- Bináris: 01111011 00101101 01000011 01011001

- Bináris alhálózati maszk: 11111111 11111111 11111111 00000000 (24db 1-es)

- Alhálózati maszk: 255.255.255.0

- Prefix hossz: /24

- Röviden: 123.45.67.89/24

- Hálózat címe: 123.45.67.0

- Első host cím: 123.45.67.1

- Utolsó host cím: 123.45.67.254

- Hálózati broadcast cím: 123.45.67.255

- Hány állomás lehet a hálózaton? 28 − 2 = 254

Mit jelent az IPv4-en az unicast, broadcast és multicast? Hogyan működnek?

- Unicast (egyesküldés)

  - Egyetlen címzett van

  - Pl: 192.168.1.18

- Broadcast (üzenetszórás)

  - Mindenki címzett az adott hálózaton

  - A lokális hálózaton: 255.255.255.255

  - Célzott broadcast: távoli hálózati cím + csupa 1 bit

    - Pl. 192.168.1.255 (/24)

    - Ezt általában tiltják

- Multicast (többesküldés)

  - Egy forrásból egy csoportba küldhető üzenet

  - Fel kell „iratkozni” a csoportba

  - 224.0.0.0 és 239.255.255.255 közötti tartomány van fenntartva multicast címekre

Ismertesse a privát IP-címek szerepét és használatát az IPv4-ben.

- Privát IP címek

  - Hálózaton belüli címzésre

    - 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255)

    - 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255)

    - 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.255)

  - Hálózatok között ilyenkor NAT kell

Mit jelent a loopback-cím, mire használjuk?

- Loopback címek

  - 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 - 127.255.255.254)

  - Címzett: a küldő hoszt

  - Tesztelésre használjuk

Mire szolgálnak az autokonfigurációs címek?

- Link-local (autokonfigurációs) címek

- 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 - 169.254.255.254)

- Automatic Private IP Addressing (APIPA)

- Pl. Windows DHCP kliens használja, ha nincs elérhető DHCP szerver

Ismertesse az alhálózatok létrehozásának módszerét egy közös címtartományon belül.

- Pl. Egy egyetemnek rendelkezésére áll egy /16 címtér: 128.208.0.0/16

  - Ez 16 bites host címet jelent -> 216 − 2 = 65534 darab host

  - Ezt 3 tanszék részére kell felosztani (3 alhálózat):

    - Számítástudományi Tanszék (SZT) : /17 (címek fele)

    - Villamosmérnöki Tanszék (VT) : /18 (címek negyede)

    - Bölcsészettudományi Tanszék (BT) : /19 (címek nyolcada)

    - Nincs kiosztva (tartalék): címek nyolcada

- Számítástudományi Tanszék: 10000000 11010000 1|xxxxxxx xxxxxxxx 32768-2 db cím

- (Maradék: 10000000 11010000 0|xxxxxxx xxxxxxxx) 32768-2 db cím

- Villamosmérnöki Tanszék: 10000000 11010000 00|xxxxxx xxxxxxxx 16384-2 db cím

- (Maradék: 10000000 11010000 01|xxxxxx xxxxxxxx) 16384-2 db cím

- Bölcsészettudományi Tanszék: 10000000 11010000 011|xxxxx xxxxxxxx 8192-2 db cím

- (Tartalék: 10000000 11010000 010|xxxxx xxxxxxxx) 8192-2 db cím

Egy vállalatnak a 128.129.130.0/24 IPv4 címtartomány áll rendelkezésére. Szeretnénk két egyforma méretű alhálózatot létrehozni (Fejlesztési osztály [FO] és Adminisztráció [AD]). Mi lesz a FO alhálózati címe és alhálózati maszkja? Mi lesz az AD alhálózati címe és alhálózati maszkja? Hány állomás lehet az egyes alhálózatokon?

128.129.130.0/25

128.129.130.128/25

Egy vállalatnak a 128.129.131.0/24 IPv4 címtartomány áll rendelkezésére. Szeretnénk a címtartomány felét a Fejlesztési osztálynak [FO], negyedét az Adminisztrációnak [AD]), negyedét pedig a Kereskedelmi Osztálynak [KO] létrehozandó alhálózatokhoz rendelni. Mi lesz a FO alhálózati címe és alhálózati maszkja? Mi lesz az AD alhálózati címe és alhálózati maszkja? Mi lesz a KO alhálózati címe és alhálózati maszkja? Hány állomás lehet az egyes alhálózatokon?

FO: 128.129.131.0/25

AD: 128.129.131.128/26

KO: 128.129.131.192/26

A fenti vállalathoz érkezik a 128.129.131.173 címre egy csomag. Hogyan kell eldönteni, hogy melyik alhálózatra továbbítsuk?

A fenti címek alapján eldöntjük, melyik tartományba esik bele. (AD)

Mit jelent az előtagok csoportosítása? Milyen előnnyel jár?

Hogyan működik a Leghosszabb egyező előtag útválasztás?

- Elvi működés:

  - Csomag beérkezik, a címe A

  - Útválasztó megnézi, hogy az A cím melyik bejegyzésére illeszkedik

  - Ha több ilyen bejegyzés is van, akkor kiválasztja azt, amelyik a leghosszabb előtaggal bír

    - Pl. ha egy /22 és egy /19 bejegyzésre is illeszkedik, akkor a /22 bejegyzést használja

  - A bejegyzésnek megfelelő irányba küldi tovább a csomagot

Egy útválasztóban az alábbi bejegyzések találhatók: 194.24.0.0/19 à London, 194.24.0.0/25 à Gézaháza-alsó. Hová kell továbbítani a 194.24.0.78 címre érkező üzenetet? És a 194.24.0.176 címre érkező üzenetet?

194.24.0.176: London

194.24.0.78: Gézaháza-alsó

Mit jelent a CIDR?

Osztály nélküli körzetek közötti útválasztás

Miért van szükség NAT-ra? Ismertesse a NAT működését.

- Kevés az IPv4 cím

- A szolgáltató csak 1 címet ad az ügyfélnek

- Az ügyfélnek sok címre lenne szüksége

- Megoldás: NAT (Network Address Translation)

  - Hálózaton belül egyedi címek

  - Privát címtartományból:

    - 10.0.0.0 – 10.255.255.255/8 (16 777 216 hoszt)

    - 172.16.0.0 – 172.31.255.255/12 (1 048 576 hoszt)

    - 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16 (65 536 hoszt)

- Csak korlátozásokkal működik

  - TCP, UDP

Egy NAT-táblában a következő bejegyzések találhatók (fiktív port, IP-cím, port):

6783 192.168.54.12 8080

9845 192.168.54.12 1980

1231 192.168.54.54 8080

Egy bejövő üzenet címe a következő: 173.67.86.24:1231. Hová kell továbbítani az üzenetet? Mi a 173.67.86.24? Mi a 1231?

Miért nem univerzális megoldás a NAT?

- IP címek nem globálisan egyediek

  - pl. sok 10.0.0.1 cím a hálózaton

- Nem tud bárki bárkinek küldeni

  - NAT mögül csak kezdeményezni lehet

  - További trükkök kellenek ennek áthidalására

- Az összeköttetés nélküli internetbe összeköttetés-alapú kapcsolatot kever

  - NAT tábla sérülése: összeomlás

- Összemossa a 3. és 4. Réteget

  - portszámok: 4. Réteg

- TCP-n és UDP-n kívül más szállítási protokollok is vannak…

Mik az IPv4 és IPv6 közötti legfőbb különbségek?

- Sokkal több IP cím van (32 bites helyett 128 bites cím)

- Fejrész egyszerűbb lett (13 mezőből 7 lett)

- Opciók jobb támogatása

  - Szükségszerű a rövidebb fejrész miatt

  - Gyorsabb csomagfeldolgozást tesz lehetővé

- Biztonság javítása

- Szolgáltatásminőség nagyobb hangsúlyt kapott

  - Multimédia

Ismertesse az IPv6 fejrész egyes mezőinek feladatát (ábra alapján).

- Verzió: 6

- Differenciált szolgáltatások:

  - hasonlóan az IPv4-hez.

  - torlódásjelzés, prioritás

- Folyamcímke:

  - Virtuális-áramkör alapú megközelítést tesz lehetővé

  - Folyamot előre fel lehet állítani, ez az azonosítója

  - Minden útválasztó kikeresi táblázatából, hogy a címke milyen különleges elbánást igényel

- Adatmező hossza:

  - Fejrész utáni méret

- Következő fejrész:

  - Jelzi, hogy van-e következő opcionális fejrész, és milyen típusú

  - Ha ez az utolsó IP fejrész, akkor itt jelzi, hogy melyik szállítási protokollnak kell a csomagot adni (TCP, UDP)

- Ugráskorlát:

  - Mint az IPv4 élettartam

Mit jelent az IPv6-ban az unicast, multicast és anycast? Hogyan működnek? Mit jelent a GUA és LLA?

- Unicast

  - Egyetlen címzett

  - Globális (Global Unicast Address - GUA):

    - mint IPv4, globálisan egyedi. (Opcionális)

    - 2000::/3 (első 3 bit: 001)

  - Lokális (Link-Local Address - LLA):

    - csak helyi hálózatra alkalmazzuk. (Kötelező)

    - fe80::/10

  - Localhost:

    - ::1/128

- Multicast

  - Több címzett, prefix: ff00::/8

  - Pl.: ff02::1 – minden hoszt, ff02::2 – minden router (azonos adatkapcsolaton)

- Anycast

  - Unicast üzenet (egy cím), de a címzett bármely lehet a lehetséges címzettek közül (általában a legközelebbi)

Hogyan lehet IPv6 alatt alhálózatokat létrehozni?

Milyen részekre tagozódik az IPv6 cím?

- 128 bit van

- Hoszt címbitek: 64 bit

- Prefix: összesen 64 bit

  - Ebből a 16 alsó bit az alhálózatokat különbözteti meg

  - A 48 felső bit a globális útvonalválasztási előtag

Ismertesse az IPv6 címek felépítését, jelölését.

- Forráscím, célcím

  - 128 bit (16 bájt)

  - Formátum:

    - 8 csoport

    - Kettősponttal elválasztva

    - Mindegyik csoportban 4-4- hexadecimális számjegy (hextet)

    - Pl.:8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

  - Egyszerűsítések a jelölésben:

    - Csoporton belül a bevezető 0-k elhagyhatók

      - Pl.: 0123 –> 123

  - Csupa nulla csoportok (egy vagy több) két kettősponttal helyettesíthető

    - csak egyszer egy címben

    - Pl.: 8000::123:4567:89AB:CDEF

  - IPv4 címek írásmódja:

    - ::192.31.20.46

Írja fel teljes alakban (rövidítés nélkül) a következő IP-címeket. Azonosítsa a címekben az útválasztási előtagot, az alhálózat azonosítóját és a hoszt interfész azonosítóját.

8000:1::123:67:89AB:CDE,

8000:0001:0000:0000:0123:0067:89AB:0CDE

2001::1

2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

2001:db8:12:567:1::12

2001:0DB8:0012:0567:0001:0000:0000:0012

fe80::

FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

::1

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

2001:2:3:4:5:6:7:8

2001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008

Sorolja fel az IPv4 és IPv6 vezérlő protokolljait. Ismertesse a szerepüket.

- IPv4

  - ICMP - Internet Control Message Protocol

    - Internetes vezérlőüzenet protokoll

  - ARP - Address Resolution Protocol

    - Címfeloldási protokoll

  - DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

    - Dinamikus hosztkonfigurációs protokoll

- IPv6

  - ICMPv6

    - IPv6 verzió, a fenti 3 funkció egyben

Ismertesse az ICMP(v4) legfontosabb üzenettípusait. Hogyan működik és milyen üzeneteket használ a ping és tracert?

- Internetes vezérlőüzenet protokoll (Internet Control Message Protocol)

- Váratlan események jelzésére, tesztelésre

Ismertesse az ARP üzeneteit és a protokoll működését.

- Címfeloldási protokoll (Address Resolution Protocol)

- Probléma:

  - Hálózati réteg logikai (IP) címeket használ

  - Hálózati réteg az adatkapcsolati réteg szolgáltatásait használja

  - De az adatkapcsolati réteg fizikai (MAC) címeket használ

  - Honnan tudjuk, hogy melyik fizikai címhez melyik logikai cím tartozik?

- Megoldás:

  - ARP

- ARP REQUEST: Broadcast keret küldése az adatkapcsolati rétegben:

  - Helló mindenki (FF-FF-FF-FF-FF-FF). Kié ez az IP-cím?

  - A fizikai címem AAA (ide kérem a választ).

- ARP REPLY: Válasz a feladónak (unicast):

  - Helló AAA. Enyém ez a cím. A fizikai címem BBB.

- Üzenet küldése:

  - Ethernet keret felépítés

    - (forrás: AAA, cél: BBB)

  - Üzenet elküldése

- Üzenet vétele:

  - Ethernet keretet veszi a BBB című állomás

  - Keretet leveszi, a csomagot átadja az hálózati rétegnek.

Ismertesse az ARP táblázat szerepét és használatát.

- ARP használata:

  - Hálózaton belüli cím: másik hoszt fizikai címe

  - Hálózaton kívüli cím: átjáró fizikai címe

- Optimalizálás:

  - ARP táblázat

  - Ismert címeket tartalmazza:

    - IP – MAC

  - Idővel „lejár”

  - Működés:

    - Küldés előtt ellenőrzi a táblát

    - Ha van bejegyzés, használja

    - Ha nincs, ARP REQUEST

    - ARP REPLY eredményét beírja

Mi célt szolgál a DHCP? Ismertesse a DHCP üzeneteit és a protokoll működését. lehet-e DHCP nélkül működtetni egy hálózatot. Ha nem, akkor miért, ha igen, akkor hogyan?

- Dinamikus hosztkonfigurációs protokoll (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Probléma:

  - Mi az IP címem?

- Megoldás:

  - Kézzel konfiguráljuk

  - Automatikusan osztjuk ki: DHCP

- DHCP:

  - IP címeket „lízingel”: meghatározott időre

  - Egyéb paraméterek:

    - Hálózati maszk

    - Alapértelmezett átjáró

    - DNS szerver…

  - Valójában egy alkalmazás UDP felett

- IP cím kérése:

  - DHCP DISCOVER: Broadcast kérés

    - Helló, van itt egy DHCP szerver? Kérek egy IP címet.

  - DHCP OFFER: Unicast válasz

    - Hello, itt a DHCP szerver. Mit szólnál ehhez a címhez?

  - DHCP REQUEST: Broadcast kérés

    - Köszönöm, kérem ezt a címet

  - DHCP ACK: Unicast válasz

    - Rendben van. 12 órára a tiéd.

- IP cím frissítése (lízing lejárta előtt):

  - DHCP REQUEST: Broadcast kérés

    - Szeretném újra ezt a címet

  - DHCP ACK: Unicast válasz

    - Rendben van. 1 órára a tiéd.

- DHCP információk (ipconfig /all)

Mire szolgál az ICMPv6? Mire szolgál a Neighbor Discovery Protocol (ND)?

- ICMP-hez hasonló funkciók

  - Hiba, visszhang, időtúllépés, …

- Neighbor Discovery protocol (ND)

  - Neighbor Solicitation (szomszéd megszólítása)

  - Neighbor Advertisement (szomszéd hirdetés)

  - Router Solicitation (útválasztó megszólítása)

  - Router Advertisement (útválasztó hirdetés)

  - Redirect Message (üzenet átirányítás)

Ismertesse a NS és NA üzenetek szerepét, a szomszédságfelderítés menetét.

- IPv6-ban hasonló a működés az ARP-hoz:

  - Szeretnék egy IPv6 címre üzenetet küldeni.

  - Tudom-e a MAC címét?

    - Neighbor Cache: mint ARP tábla

    - Ha van benne infó, akkor használjuk (GOTO 5), ha nincs, akkor GOTO 3

  - NEIGHBOR SOLOCITATION (NS): Multicast keret az adatkapcsolati rétegben:

    - Helló szomszédok, akinek ehhez hasonló IPv6 címe van. Kié ez az IP cím?

    - A fizikai címem AAA (ide kérem a választ).

  - NEIGHBOR ADVERTISEMENT (NA): Válasz a feladónak (unicast)

    - Helló AAA. Enyém ez a cím. A fizikai címem BBB.

  - Üzenet küldése

  - Üzenet vétele

    - Neighbor cache frissítése

Ismertesse az RS és RA üzenetek használatát. Milyen információt hordoz az RA üzenet? Milyen módokon juthat egy hoszt IPv6 címhez?

IPv6 DHCP-szerű funkciója a globális IP-cím (GUA) előállítására

- ROUTER SOLOCITATION (RS): Multicast üzenet minden útválasztónak

  - Hello útválasztók (ff02::2), cím információra van szükségem

- ROUTER ADVERTISEMENT (RA): Multicast üzenet minden állomásnak

  - Helló minden hoszt (ff02::1), küldöm az információt:

    - Hálózati prefix és a prefix hossza

    - Alapértelmezett átjáró címe

    - DNS címe

    - [DHCP szerver címe]

  - De mi legyen a hoszt cím (a prefix már megvan)?

    - Csinálj magadnak egyet (SLAAC)

    - Küldök egy DHCP szerver címet, konzultálj vele

Mit jelent a SLAAC? Ismertesse a működését.

SLAAC: Stateless Address Autoconfiguration

Mi a szállítási réteg feladata? Milyen szolgáltatásokat nyújt a hálózati réteg?

Feladata:

- Forrásgép egy folyamatától a célgép egy folyamatáig

- Megbízható szolgáltatás

- Használja a hálózati réteg szolgáltatásait

- A felhasználó gépén fut

  - Teljes felhasználói kontroll

  - Társentitások tudnak egyeztetni

    - Pl.: megérkezett? Ha nem, újraküldés.

  - Így megbízhatóbb tud lenni, mint az alatta lévő réteg

Szolgáltatások:

- A felsőbb rétegeknek nyújtott szolgáltatások:

- Összeköttetés alapú

- Összeköttetés nélküli

- Végrehajtó szoftverelem: szállítási entitás

- Szállítási cím

  - port + hálózati cím+ protokoll azonosító

- Interfész: szállítási szolgáltatási primitívek

Rajzolja fel a hálózaton közlekedő adatok beágyazását (fejrészekkel). Nevezze meg az egyes elemeket.

Ismertesse a Berkeley csatlakozó primitíveket. Hogyan használjuk az egyes rendszerhívásokat? Milyen üzenetek közlekednek a hálózaton a rendszerhívások meghívásakor?

Mire való a SOCKET primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Új kommunikációs végpont létrehozása.
Minkét fél használja.

Mire való a BIND primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Helyicím hozzárendelése a csatlakozóhoz.
Ezt a szerver használja.

Mire való a LISTEN primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Összeköttetés-elfogadási szándék bejelentése, várakozási sor hosszának megadása.
Ezt a szerver használja.

Mire való az ACCEPT primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Bejövő összeköttetés passzív létesítése.
Ezt a szerver használja.

Mire való a CONNECT primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Aktív próbálkozás összeköttetés létesítése.
Ezt a kliens használja.

Mire való a SEND primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Átküldés az összeköttetésen keresztül.
Minkét fél használja.

Mire való a RECEIVE primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Adatfogadás az összeköttetésről.
Minkét fél használja.

Mire való a CLOSE primitív? Melyik fél használja (szerver/kliens/mindkettő)?

Összeköttetés bontása.
Minkét fél használja

Mit jelent a TSAP és az NSAP? Hogy nevezzük ezeket a csatlakozókat az internet világában?

TSAP jelentése: Közlekedési szolgáltatás hozzáférési pont
Interneten portnak nevezzük

NSAP jelentése: internet szolgáltatás hozzáférési pont
Interneten IP-címnek nevezzük

Honnan tudhatja egy kliens gép a szolgáltatás TSAP címét?

Állandó cím, amit egy adatbázis tárol

pl: Unix: /ect/services

Portszolgáltató (portmapper)

Ismertesse a portszolgáltató működését.

- Speciális folyamat

- Címe ismert/állandó

- ÖK létesítése portszolgáltatóval (PSZ)

- Kérés küldése: hol van a szolgáltatás?

- PSZ visszaküldi a szolgáltatás portját

- ÖK bontása PSZ-val

- ÖK létesítése a szolgáltatással...

Ismertesse a kezdeti összeköttetés protokoll működését. Hogyan működik a folyamatszerver (folyamatszolgáltató)?

Folyamatszerver (process server):

- Több portot is figyel

- Ha kérés érkezik, akkor

  - elindítja a megfelelő folyamatot

  - átadja neki az ÖK-t

- Pl. unix: inetd

Mit jelent a „jól ismert port”? Soroljon fel legalább 3 jól ismert portot.

Angolul: „Well Known Ports”
Ezek a 1024 alatti ortok.

Jól ismert portok példái:

- FTP (TCP): 20, 21

- HTTP (TCP): 80

- HTTPS (TCP): 443

Hogyan kezeljük a duplikált csomagok problémáját? Milyen szabályt kell betartanunk a sorszámok ismétlődésével kapcsolatban?

- A sorszámok egy tartományban mozognak, utána átfordulnak

  - Pl. 32 bites egész számok

- Ha az adási sebesség korlátos, akkor egy T ideig biztosan nem ismétlődhetnek a sorszámok

  - Ha mégis, akkor az egy kóbor/késő csomag, amit már megismételtünk

Hogyan gondoskodunk a sokat késő csomagok eliminálásáról?

- Ugrásszámláló alkalmazása (ha túl sok ugráson át bolyong, akkor eldobjuk)

- Időcímke alkalmazása (ha túl hosszú ideig bolyong, akkor eldobjuk)

  - Bonyolult (szinkronizált órák kellenek)

  - Helyette az ugrásszámlálót használjuk

Ismertesse a háromutas kézfogásos összeköttetés-létesítés működését.

- CR:

  - Connection request

  - Saját sorszám: x

- ACK:

  - Saját sorszám: y

  - Nyugtázza x-et

- DATA:

  - Nyugtázza y-t

Ismertesse a háromutas kézfogásos összeköttetés-létesítés működését, amennyiben egy régi kettőzött CR üzenet bukkan fel. Hogyan kezeli ezt a hibát a protokoll?

Ismertesse a háromutas kézfogásos összeköttetés-létesítés működését, amennyiben egy régi kettőzött CR üzenet és egy régi kettőzött ACK üzenet bukkan fel. Hogyan kezeli ezt a hibát a protokoll?

Ismertesse a szimmetrikus és aszimmetrikus bontás működését. Melyik megközelítés előnyösebb és miért?

Szimmetrikus bontás

- Mindkét irányt külön kezeljük

- Mindkét irányt függetlenül bontjuk le

- Ha az egyik irányt lebontottuk, a másikban még küldhetünk adatot

Aszimmetrikus bontás

- Mint telefon esetén

- Az egyik fél bont és az ÖK megszakad

- Ez adatvesztéssel járhat

Amelyik előnyösebb: szimmetrikus bontás
Oka: Nincs adatvesztés és csak akkor szakad meg a kapcsolat, ha mind2 fél kapcsolatot bont.

Ismertesse a kapcsolat bontására alkalmazott háromutas kézfogásos megoldást. Hol alkalmazunk időzítőket a protokollban és miért?

A bontás elküldésekor (DR) indítunk el egy órát.
Ezt azért tesszük, mert ha esetlegnem érkezne meg az üzenet, vagy a nyugta, akkor önkényesen tudjunk kapcsolatot bontani.

Ismertesse a kapcsolat bontására alkalmazott háromutas kézfogásos megoldás működését, amennyiben az ACK üzenet elveszik.

Ismertesse a kapcsolat bontására alkalmazott háromutas kézfogásos megoldás működését, amennyiben a válasz DR üzenet elveszik.

Ismertesse a kapcsolat bontására alkalmazott háromutas kézfogásos megoldás működését, amennyiben a válasz DR üzenet és minden további üzenet elveszik.

Miért szükséges a hibakezelés a szállítási rétegben?

Adatok megfelelő biztonsággal (hibátlanul) érkezzenek meg

Mi a forgalomszabályozás feladata?

- Az adó és vevő sebességét szinkronizálja

- Egy gyors adó ne töltsön túl egy lassú vevőt

Ismertesse a csúszóablakos protokoll működését.

- Egyesíti a korábbi eszközöket, de

- változó méretű ablakokat (pufferméret) használ

- Különválasztja a

  - nyugtázást és a

  - pufferkezelést

- Egyszerű példa:

  - A ad

  - B vesz

  - Sorszám 4 bites (0-15)

- B minden üzenete tartalmaz:

  - nyugta (sorszámmal)

  - rendelkezésre álló pufferméret (vevő oldali ablakmérettel)

- Valóságban szimmetrikus!

  - A is nyugtázza B üzeneteit

  - A is küld ablakméretet B-nek

A csúszóablakos protokollban a következő üzeneteket látjuk:

A->B     sorszám=7, adat=d7

A<-B     nyugta=4, puffer=6

Hány üzenetet küldhet ezután az A állomás, ha nem kap B-től további üzenetet?

6

Kis idő múlva a következő két üzenet látjuk a hálózaton:

A<-B     nyugta=12, puffer=3

A->B     sorszám=13, adat=d13

Mely sorszámú üzeneteket küldheti még el az A állomás (amíg nem kap B-től újabb üzenetet)?

14, 15

Mit jelent a nyalábolás a szállítási rétegben?

- Több szállítási összeköttetés ugyanazt a hálózati címet használja

- Több TSAP -> egy NSAP

- Ez a tipikus, hiszen általában 1 hálózati cím tartozik egy géphez

- Pl. a TCP ezt használja

Mit jelent a fordított nyalábolás a szállítási rétegben?

- Egy szállítási összeköttetés több hálózati címet (interfészt) is használ

- Egy TSAP -> több NSAP

- Ok: sávszélesség megnő

- k db. hálózatai összeköttetés: k-szoros sávszélesség

- Pl. SCTP (Stream Control Transmission Protocol) is ilyen megoldást használ

Mi a torlódáskezelés feladata?

A torlódás az útválasztókban jön létre, de a végpontokon kezeljük.

Ismertesse a forgalomszabályozás és a torlódáskezelés feladatait. Mi a különbség a két fogalom között?

Forgalomszabályozás

- Adó és vevő sebességének illesztése

- Kezelés:

  - Vevő információt küld az állapotáról (ablakméret)

  - Adó ennek megfelelően ad (elküldött csomagok száma)

  - Csúszóablakos protokoll

Torlódáskezelés (congestion control)

- Ha

  - túl sok gép

  - túl gyorsan

  - túl sok

- csomagot küld a hálózatba, akkor torlódás keletkezik.

- A torlódás az útválasztókban jön létre, de a végpontokon kezeljük.

- Kezelés:

  - Érzékeljük a torlódást

  - Ennek megfelelően a hálózatba küldött csomagok számának szabályozása

A különbség, hogy míg a forgalomszabályozásnál az adó és vevő sebességét egymásra illesszük, míg a forgalomszabályozásnál a küldött csomagok számát szabályozzuk.

Milyen módon avatkozhatunk be torlódás érzékelése esetén?

Az átviteli sebességet szabályozzuk a hálózathoz az adó oldalon.

Mit jelent a torlódás? Milyen látható jelei vannak a hálózatban?

A hálózatban kevesebb adat folyik át a csatornán, mint amennyit küldünk.
Látható jelei: A hálózati csatornában az adatok elkezdenek egyre jobban felgyülemleni egy adott ponttól, ami akár a hálózat túlterhelését is előidézheti..

Rajzolja fel a hasznos átbocsátást a felajánlott forgalom függvényében. Mutassa meg a torlódás hatását.

Hatása: Goodput lassul, majd visszaesik

Rajzolja fel a hálózat késleltetését a felajánlott forgalom függvényében. Mutassa meg a torlódás hatását.

Hatása: Késleltetés nő

Mit jelent, hogy a torlódáskezelés hatékony?

A teljes rendelkezésre álló sávszélességet ki tudja használni

Mit jelent, hogy a torlódáskezelés igazságos?

Sávszélesség megfelelő elosztása a hálózatot használóentitások között

Mit jelent, hogy a torlódáskezelés konvergens?

Gyorsan képes követni a forgalmi igényeket

Definiálja a maximum-minimum igazságosság elvét.

Egy kiosztás maximum-minimum igazságos, ha egy folyamnak kiosztott sávszélesség nem növelhető anélkül, hogy egy másik, kisebb vagy azonos kiosztott sávszélességű folyam sávszélességét ne csökkentenénk.

A 30. fólián látható hálózatban az A állomásból induló folyam sávszélességét 0.5-re állítjuk. Maximum-minimum igazságosság-e ez a felosztás? Miért?

Mit jelent az explicit torlódásérzékelés? Adjon rá példát.

A torlódásról egyértelmű jelzést adunk.
pl: ECN

Mit jelent az implicit torlódásérzékelés? Adjon rá példát.

A torlódást egyéb jelekből „sejtjük”
(pl. körülfordulási idő növekedése)

Mit jelent, hogy egy torlódásérzékelésre használt jelzés pontos vagy pontatlan?

Pontos: útválasztók a küldési sebességet pontosan meghatározzák a küldő számára (pl. XCP)

Pontatlan: a küldési sebességet megpróbáljuk beszabályozni (de nem tudjuk az elvárt értéket)

- Ha van torlódás: sebesség csökkentése

- Ha nincs torlódás: sebesség növelése

Nevezzen módszereket, amelyekkel a torlódás érzékelhető.

- Explicit

- Implicit

- Pontos

- Pontatlan

Milyen alapvető szabályozási törvényt alkalmazunk a torlódáskezelés során?

- Ha van torlódás: sebesség csökkentése

- Ha nincs torlódás: sebesség növelése

Ismertesse az AIMD szabályozási törvényt. Illusztrálja ennek működését két állomás esetén.

- Ha van torlódás: sebesség csökkentése

- Ha nincs torlódás: sebesség növelése

Miért nem okoz gondot a vezeték nélküli hálózatokban gyakori csomagvesztés a torlódás érzékelésében (akkor sem, ha az érzékelés csomagveszteségen alapul)?

- A vezeték nélküli adatkapcsolati réteg érzékeli a keretvesztést

  - Azonnal javít: újraküld néhány μs-on belül

- Az átviteli hiba gyorsan javításra kerül, a szállítási réteg nem veszi észre

  - A szállítási rétegben az időzítők a ms ... s nagyságrendben vannak

Foglalja össze röviden a TCP által nyújtott szolgáltatásokat.

- Nagyon sok új szolgáltatás:

Összeköttetés alapú

A bájtok megbízható módon, sorrendben, 1x kerülnek átvitelre

Tetszőleges hosszúságú lehet

Forgalomszabályozás hangolja az adót a vevőhöz

Torlódáskezelés hangolja az adót a hálózathoz

Foglalja össze röviden az UDP által nyújtott szolgáltatásokat.

- Kb. annyit tud mint egy IP csomag

Összeköttetés nélküli (datagramm)

Üzenet elveszhet, duplikálódhat, sorrendjük keveredhet

Korlátos hosszúságú üzenet

Adó adhat a vevő állapotától függetlenül

Adó adhat a hálózat állapotától függetlenül

• (UDP: User Datagram Protocol)

• UDP felépítése és használata

• Alkalmazási példák:

– Távoli eljáráshívás

– Valós idejű szállítási protokollok

▪ RTP

▪ RTCP

▪ Lejátszás puffereléssel és jitter-szabályozással

Hasonlítsa össze az UDP és TCP tulajdonságait.

Magyarázza el, hogy mire szolgálnak az UDP fejrészben a forrásport és célport mezők.

• Forrásport, célport – Portok azonosítói

Mit jelent az IP fejrész és mire szolgál? Mi a kapcsolata az UDP ellenőrző összeggel?

?? csak IP álfejrészt találtam és nem 100% hogy oda az kell

Mi a socket rendszerhívás célja?

Csatlakozó Választás

Mire szolgál a bind rendszerhívás?

?? A 2. hoszt levelezőszervere a 25-ös TSAP-hoz csatlakozik

helyi cím hozzárendelése az csatlakozóhoz

Mire szolgál a sendto és recvfrom rendszerhívás?

??nincs benne a pptbe

Mit jelent, hogy a revfrom blokkoló hívás?

??

Mi a távoli eljáráshívás?

Úgy viselkedjen, mintha hagyományos (helyi) függvényhívás lenne

Mit a jelent a csonk (stub)?

Úgy viselkedik, mint egy helyi függvényhívás

– Elvégzi a hálózati feladatokat:

▪ Paramétereket üzenetbe pakolja (marshaling)

▪ Elküldi az üzenetet

▪ Veszi a választ

▪ Visszatér az eredménnyel a hívóhoz

Magyarázza el a cliens-oldali és  aszerver-oldali csonkok szerepét és működését.

Mire használjuk az RTP protokollt?

: Real Time Transfer Protokol

– Szerver több forrást is használhat (pl. video, audio különféle nyelveken)

– Adatokat RTP blokkokba kódolják

– RTP blokkokat UDP-n keresztül továbbítják

Mire használjuk az RTCP protokollt?

RTCP: Real-Time Transport Control Protocol

• Mintákat nem szállít

• Feladata:

- Visszacsatolást kezeli:

▪ Hálózat tulajdonságairól a szervernek (késleltetés, jitter, sávszélesség, torlódás)

▪ Ez alapján képes folyamatosan állítani a minőséget (pl. kódolás, felbontás)

- Szinkronizációt biztosít

▪ A különféle folyamok óráit egymáshoz szinkronizálja

- Forrás-információkat szállít

▪ Pl. a beszélő neve

Milyen hatása van a késleltetésnek és a jitternek a valós idejű protokollok működése során?

– Késleltetés

▪ Sok alkalmazásban nincs lényegi hatása (pl. zenehallgatás)

▪ Egyes alkalmazásokban kis értéken kell tartani (pl. telefon)

– Késleltetés ingadozása (jitter)

▪ Nagyon zavaró! Kompenzálni kell a vevőben!

Hogyan kompenzáljuk a jitter hatását a vevőben?

Puffereljük

Mit jelent a lejátszási pont?

Lejátszási pont (playback point):

– Mennyit kell várnia vevőnek a lejátszás indításáig

– Pl. a csomagok 99%-a megérkezzen

Hogyan azonosítunk egy csatlakozót (címzés)?

IP cím alapján

Portok száma alapján

Protokoll alapján

Mit jelent a „jól ismert port”?

1024 alatti portok

Magyarázza el az inted szerepét és működését.

inetd figyel több portot is

▪ szükség esetén elindítja a megfelelő démont

▪ nem kell egyszerre sok démonnak feleslegesen futnia

Milyen portszámokat kapnak a kliens folyamatok?

Kitől kapják a portszámokat?

Általában ideiglenes portokra csatlakoznak

– Az operációs rendszer választja

– Véletlenszerű

Mit jelent, hogy a TCP full-duplex és kétpontos kommunikációt biztosít?

Nincs adatszórás vagy többesküldés

Mit jelent, hogy a TCP egy bájtfolyamat biztosít?

Nincs üzenet, nincs üzenethatár

– A szegmensek kontroll infót is szállítanak (pl. ACK) →piggyback

Mikor küldi el a TCP a rábízott adatokat?

Az elküldendő adatot szabad belátása szerinti időben küldi

– Lehet pufferelni, hogy nagyobb szegmens összegyűljön

– PUSH bit: kérheti a TCP-t, hogy ne késleltessen (pl. online játék)

Hogyan lehet gyors továbbítást kikényszeríteni?

A TCP milyen adategységet sorszámoz?

minden bájt rendelkezik egy 32bites sorszámmal

Mi korlátozza TCP szegmens méretét?

IP adatmező

▪ MTU (legnagyobb átvihető adategység)

–Pl. Ethernet: 1500B

–Megoldások:

• Darabolás a hálózatban

• rontja a teljesítőképességet

• már nem gyakran használt

• Útvonal MTU meghatározás

Magyarázza el a TCP fejrészben a sorszám és a nyugtaszám szerepét.

Sorszám (SEQ)

– A korábban elküldött bájtok száma

Nyugtaszám (ACK)

– Halmozott nyugta

– Jelzi, hogy a nyugtázott bájtig az összes adat hiánytalanul megérkezett

– A nyugta valójában a várt bájt indexét tartalmazza (rendben vett bájt sorszáma + 1)

Magyarázza el a TCP fejrészben az ablakméret mező szerepét.

Ablakméret (WIN) – A vevőben rendelkezésre álló puffer mérete

Magyarázza el a TCP fejrészben a CWR és ECE bitek szerepét.

CWR, ECE: Torlódás jelzése

▪ Vevő ECE bittel jelez: torlódás van a hálózaton

▪ Adó CWR bittel jelez vissza, hogy a forgalmat (a torlódási ablaka méretét) lecsökkentette

Magyarázza el a TCP fejrészben az ACK, PSH, RTS, SYN és FIN bitek szerepét.

• ACK: Jelzi a nyugtaszám érvényességét

• PSH (PUSH): késedelem nélküli továbbítás kérése

– Ne legyen pufferelés

• RST (RESET): Összeköttetés helyreállítás (valami baj történt)

• SYN: kapcsolat kiépítés

– Jelzi a CONNECTION REQUEST és CONNECTION ACCEPTED üzeneteket

• FIN: kapcsolat bontása

– Jelzi, hogy a küldőnek nincs több adata

Ismertesse, hogyan alkalmazza a TCP az összeköttetés létrehozásához a háromutas kézfogást.

Ismertesse a TCP összeköttetés lebontásának módját.

A 27. oldalon található állapotgép segítségével magyarázza el a TCP összeköttetés felépítésének menetét.

A 27. oldalon található állapotgép segítségével magyarázza el a TCP összeköttetés lebontásnak menetét.

Magyarázza el a TCP csúszóablakos forgalomszabályozásának működését.

Különválik az ACK és a vevő pufferméretének kezelése

• ACK: halmozott nyugta

– A nyugtázott bájtig az összes adat hiánytalanul megérkezett

– (ACK a következő – várt – sorszámot tartalmazza)

• WIN: vevőben rendelkezésre álló ablakméret

= maximális küldhető adatmennyiség

• SEQ: sorszám

– Az eddig elküldött bájtok száma

– (ez a csomag nem számít bele)

Hány bájtot küldhet a kliens a szerver felé, ha a szerver utolsó üzenete a következő volt:

a.)    ACK=67123, WIN=512

b.)    ACK=512, WIN=0

Egy szervernek 2kB üres pufferterület áll rendelkezésre egy TCP összeköttetés kezelésére.

Most a következő (512 adatbájtot tartalmazó) üzenet érkezik a szerverhez:

ADAT: 512B, SEQ=3000

Mi lesz a szerver által küldött következő üzenetben az ACK és a WIN értéke? Miért?

Hogyan lehet a szegmens elveszését időzítő segítségével detektálni?

? 3 nyugtás szabállyal detetektálni.

Hogyan célszerű beállítani az időzítő értékét, ha ismerjük az átlagos késleltetési időt (SRTT) és a késleltetési idő szórását (SVAR)?

Hogyan becsüljük a késleltetési idő átlagos értékét? Ismertesse az exponenciális átlagoló működését.

Ismertesse a „3 ismételt nyugta” szabályt. Hogyan lehet ennek segítségével a szegmens elveszését detektálni?

Mitől jöhet létre torlódás? Mit jelent a torlódási ablak?

Ha a hálózati terhelés túl nagy

– Csomagok feltorlódnak az útválasztókban

– Csomagok késnek, elvesznek

Hogyan használja a TCP a forgalomszabályozási és a torlódási ablakot?

Mennyi adat lehet a hálózaton egyszerre?

– Hasonló a forgalomszabályozási ablakhoz

▪ A TCP együtt használja a két ablakot

▪ Amelyik kisebb, annak megfelelő mennyiségű adatot küld ki

Ismertesse a nyugtaórajel működését.

• Egy hálózat sebességét a leglassabb szakasza határozza meg

• Egy gyors löketre válaszul visszaérkező nyugták sebessége azt mutatja meg, hogy milyen gyorsan lehet a csomagokat a hálózat leglassabb részén átvinni

• Ez a nyugtaórajel (ack clock)

• Az adó ennek megfelelő sebességgel ad

– Elkerüli a felesleges sorbanállást az útvonalválasztókon

Ismertesse a Lassú kezdés algoritmus működését. Mi célt szolgál ez az algoritmus a TCP-ben?

Kezdeti munkapont elérése AI val lassú

helyette indításkor exponenciálisan növekvő ablakméretet használunk
ez a lassú kezdés

– Lassú kezdés működése:

▪ Minden nyugta vételénél:

–ablakméret eggyel nő

–új csomagot küld a régi helyett

új csomagot küld az új üres helyre

▪ Úton lévő csomagok száma:

–RTT alatt duplázódik

Ismertesse a TCP Tahoe torlódáskezelését a lassú kezdés segítségével. Használja a 36. oldal ábráját.

Mit értünk „gyors újraküldésen” a TCP Tahoe protokollban?

• Torlódás/csomagvesztés érzékelése:

• Időtúllépés vagy

• 3 nyugtamásolat

• ekkor a hiányzó csomagokat azonnal újraküldjük

• Ez a gyors újraküldés (fast retransmission)

Magyarázza el a „gyors helyreállítás” működését a TCP Reno protokollban.

Használja a 39. oldal ábráját.

Hogyan valósítjuk meg TCP-ben az „additív növelés – multiplikatív csökkentés” (AIMD) szabályt?

AIMD:

• torlódási ablak additív növelése (+1), amíg csak lehet

• multiplikatív csökkentése torlódás esetén (/2)

Magyarázza el a szelektív nyugtázás működését.

Szelektív nyugtázás (SACK)

– Kummulatív (halmozott) ACK mindig van

– Szelektív ACK opcionális (széles körben támogatott)

Magyarázza el az explicit torlódásjelzés működését az ECE és CWR bitek segítségével.

• Explicit torlódásjelzés (ECN – Explicit Congestion Notification)

– IP útválasztó a csomagban beállítja a torlódás bitet (lásd Differenciált szolgáltatások)

– A vevő a válasz TCP fejrészben beállítja az ECE bitet (ECN Echo)

– A küldő az ECE hatására úgy reagál, mintha csomagvesztés lenne

– A küldő CWR bitet beállítja a következő csomagban (Congestion Window Reduced)